技术参数

- 适用范围：预期用于伤口清创（急性和慢性伤口）以及需要锐器清创或脉冲灌洗的手术部位的清理。

- 结构与组成：由主机、脚踏开关和电源线组成。

- 功率输出：最大功率范围 ≥1000W。

- 档位选择：多档连续可调，档位增加，输出功率、喷射流速及水流压力同时增大。

- 能量输出：功率档位调至最低档时，可输出的最低喷射流量高于 80ml/min，喷射压力最低水压下限≥2465PSI。

- 能量输出：档位调至最高档时，最高喷射流量高于210ml/min，喷射压力水压≥15000PSI。

- 核心转速：输出的最低挂档位转速大于430r/min，最高档位转速高于1300r/min。

- 配套电线：提供可拆卸式医疗级电源线，具有 C13 插头，长度大于 4米，便利使用。安全便利：提供具备 IPX8 等级的防水性能的脚踏开关，连线大于 4 米，并具备未正确连接和超压力报警功能。

- 采用主流单泵设计。

- 控制台具有故障报警，自动保护和自检报错功能。

- 配套使用一次性清创水刀手柄。