空气波压力治疗仪技术参数

- 时间调节范围：0~30分钟。

- 压力范围：20~240mmHg(±20mmHg)。

- 额定电流：AC250V 0.5A(3A)。

- 额定功率：25W，230VAC。

- 电源：220VAC-230VAC，50/60HZ。

- 4阶空气波动能提供从脚尖到大腿的舒适摩。

- 可自行调节压力及治疗时间。

- 便携、紧凑型设计。

- 配有下肢腿套2个。

旋磨介入治疗仪技术参数

- 旋磨介入治疗仪包括旋磨主机，旋磨脚踏开关，压缩空气软管

- 旋磨转速：0-190,000转/分

- 具有低速≤60,000转/分和高速≤190,000转/分两种控制速度的转换键

- 具有转速失常的自动体制控制显示

- 拥有显示屏，随时显示转速以方便医生操作

- 脚踏开关实现高低速切换，且有指示灯显示

- 采用光纤测定推进器，保证转速测量准确性

- 带有内置气压调节钮，可调节旋磨仪输出压力

- 采用压缩空气或氮气为动力

- 磨头尺寸从1.25mm-2.38mm≥8个尺寸

- 磨头导管≥130cm

- 配置：

- 旋磨介入治疗仪主机一套

- 旋磨脚踏开关一套

3）压缩空气软管一套

4）使用说明书一套

负压伤口治疗设备技术参数

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| *防护等级 | IP41 |
| 外壳防护程度 | 普通设备 |
| *防电击程度 | BF型 |
| 防电击类型 | Ⅱ类 |
| 运行模式分类 | 连续运行 |
| 电气参数 |  |
| 电池规格 | 锂聚合物电池，11.1V,3800mAh，双电源供电 |
| 电池续航 | ≥35小时 |
| 额定电压和频率 | AC 220V，50Hz |
| 输入功率 | 60VA |
| 最大流量 | 4.3 L/min |
| 充电时间 | ≤4小时 |
| 预计使用寿命 | ≥2年 |
| 功能性能 |  |
| 工作模式 | 持续压力模式/间歇压力模式 |
| 显示方式 | LCD大屏幕 |
| *压力范围 | -55 mmHg ~-225 mmHg |
| *治疗时间 | 定时时间分为15个档位以上 |
| 提示功能 | 电池低电量提示/治疗完成提示 |
| *报警集液瓶满提示 | 用于提示集液瓶满需更换新负压集液瓶 |
| *报警密封不良提示 | 用于指导查询漏气点、贴膜密闭不良位置 |
| *报警渗出液量监测 | 以档位显示渗出液高度 |
| 储存环境 |  |
| 储存温度 | -10℃~40℃ |
| 储存湿度 | 5%~93% R.H. |
| 大气压力 | 700hPa~1060hPa |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | 5℃~40°℃ |
| 工作湿度 | 30%~80% R.H. |
| 工作压力 | 700hPa~1060hPa |
| *产品认证 | 欧盟CE认证，美国FDA认证，瑞士SGS认证 |